### Вариант 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

## Нормализация, зрительных условий труда.

### Задача.  Оценка параметров световой среды рабочего места и рабочей поверхности.

Освещение является одним из важнейших производственных условий работы. Через зрительный аппарат человек получает порядка 90 % информации. От освещения зависит утомление работающего, производительность труда, его безопасность. Достаточное освещение действует тонизирующе, улучшает протекание основных процессов высшей нервной деятельности, стимулирует обменные и иммунобиологические процессы, оказывает влияние на суточный ритм физиологических функций организма человека. Практика показывает, что только за счет улучшения освещения на рабочих местах достигался прирост производительности труда от 1,5 до 15 %. Зрительный аппарат человека воспринимает широкий диапазон видимых излучений от 380 до 770 нм, т.е. от ультрафиолетовых до инфракрасных излучений.

### Освещенность

Освещенность - единица измерения люкс [лк]: E = Ф/S

Освещенность E отражает отношение падающего светового потока к освещаемой площади. Освещенность равна 1 лк, если световой поток 1 лм равномерно распределяется по площади 1м2.

Освещение является одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности. Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и создает благоприятные условия труда. Неудовлетворительное освещение вызывает преждевременное утомление, притупляет внимание работающего, снижает производительность труда, ухудшает качественные показатели и может оказаться причиной несчастного случая. Неудовлетворительное освещение в течение длительного времени может также привести к ухудшению зрения.

Различают три разновидности производственного освещения: естественное, искусственное и совмещенное.

- естественное  освещение помещений светом неба (прямым или рассеянным), проникающим через световые проемы в наружных конструкциях зданий;

- искусственное  освещение электрическими источниками света;

- совмещенное  освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным.

Светотехнические величины основаны на оценке ощущения их глазом человека.

Для характеристики зрительных условий работы используются различные светотехнические показатели.

Различают количественные и качественные показатели освещения.

К количественным показателям относятся: световой поток, сила света, освещенность, яркость, коэффициент отражения.

Световой поток (Ф) - мощность светового потока излучения, оцениваемая по зрительному ощущению человеческим глазом.

Размерность светового потока - люмен (лм).

Сила света (J) - пространственная плотность светового потока в заданном направлении,

Размерность кандела (кд),

Освещенность (Е) - плотность светового потока на освещаемой им поверхности - световой поток, отнесенный к площади освещаемой поверхности S, измеряемой в м2, при условии его равномерного распределения по поверхности, когда свет источника падает на нее перпендикулярно

Размерность E=Ф/S , лм/м кв.=люкс (лк)

Яркость (В) является световой величиной, непосредственно воспринимаемой глазом. Она определяется отношением силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к направлению излучения

Размерность B=J/(S*cos a) , Единицей яркости является НИТ (НТ), то есть кандела на кв.метр (кд/м2).

Коэффициент отражения поверхности r характеризует ее способность отражать падающий на нее световой поток. Он определяется отношением отраженного светового потока к падающему

Размерность p=Фотр/Фпад

К качественным показателям относятся:

Фон - поверхность, к которой прилегает объект различения. В зависимости от величины коэффициента отражения различают фон светлый (> 0,4), средний (=0,2-0,4), темный (<0,2).

Контраст объекта с фоном определяется отношением разности яркости объекта

(L ) и фона (L) к яркости фона, т.е.

K=Lф−LоFф

Естественным называется освещение помещений дневным светом (прямым или отраженным). Оно используется в светлое время суток.

Мощность лучистой энергии называется лучистым потоком, который представляет собой количество лучистой энергии, переносимой в единицу времени. Измеряется он в ваттах (Вт). Человеческий глаз воспринимает лучистую энергию в пределах длин волн от 380 до 760 нм. Этот участок спектра электромагнитных колебаний называется видимым участком спектра. Действуя на глаз, он вызывает ощущение света. Действие отдельных частей видимого участка спектра при определенных соотношениях воспринимается глазом как белый свет. К ним относится излучение дневного рассеянного света неба, солнца и др.

Чувствительность глаза к излучению разных длин волн видимого участка спектра неодинакова. Называется она спектральной чувствительностью глаза. Наибольшую чувствительность нормальный человеческий глаз имеет к желто-зеленому излучению, длина волны которого равна 556 нм. Мощность лучистой энергии, характеризующаяся производимым ею световым ощущением, называется световым потоком. За единицу светового потока принят люмен (лм).

Естественное освещение обеспечивает хорошую освещенность, равномерность вследствие высокого рассеивания, благоприятно действует на зрение и экономично. Кроме этого солнечный свет оказывает оздоровляющее и тонизирующее воздействие на человека.

В зависимости от высоты солнца над горизонтом естественное освещение делится на периоды эффективного, нормального и зенитного освещения.

Период эффективного освещения характеризуется малой освещенностью и большим содержанием оранжево-красных лучей в естественном свете. При восходе и закате они равноценны свету ламп накаливания (см. табл. 1.2). Их цветовая температура составляет 3000...3200°К.

Благоприятным для глаз является период нормального освещения. В это время плавно изменяется освещенность и незначительно изменяется спектр естественного освещения.

Период зенитного освещения характеризуется наибольшей разницей освещения горизонтальных и вертикальных поверхностей. Он неприятен для глаз из-за высокого контраста между освещенными участками и освещенностью в тенях. Высокий контраст при зенитном освещении наиболее остро ощущается в южных широтах.

Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное.

Естественное освещение в помещении определяется коэффициентом естественной освещенности е, который определяется выражением

e=(Евн/Енар)*100%

Коэффициент естественной освещенности (КЕО)  отношение естественной освещенности Евн , создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения дневным светом (непосредственным или отраженным), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности Енар , создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.

Рабочая поверхность  поверхность, на которой производится работа и на которой нормируется или измеряется освещенность.

Условная рабочая поверхность  условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

### Виды естественного освещения

Различают следующие виды естественного освещения помещений:

- боковое одностороннее — когда световые проемы расположены в одной из наружных стен помещения.

Рисунок 1 - Боковое одностороннее естественное освещение

- боковое — световые проемы в двух противоположных наружных стенах помещения,

Рисунок 2 - Боковое  естественное освещение

- верхнее — когда фонари и световые проемы в покрытии, а также световые проемы в стенах перепада высот здания,

- комбинированное — световые проемы, предусмотренные для бокового (верхнее и боковое) и верхнего освещения.

Действие ультрафиолетового излучения на зрение

Слизистая оболочка глаза - коньюктива - не имеет защитного рогового слоя, поэтому она более чувствительна к облучению, чем кожа. Резь в глазу, краснота, слезотечение, частичная слепота появляются в результате дегенерации и гибели клеток коньюктивы и роговицы. Клетки при этом становятся непрозрачными. Длинноволновые ультрафиолетовые лучи, достигая хрусталика, в больших дозах могут вызвать его помутнение - катаракту.

Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения

Загрязнение воздуха пылью, газами, водяными парами оказывает вредное влияние на организм. Ультрафиолетовые лучи Солнца усиливают процесс естественного самоочищения атмосферы от загрязнений, способствуя быстрому окислению пыли, частичек дыма и копоти, уничтожая на пылинках микроорганизмы. Природная способность к самоочищению имеет пределы и при очень сильном загрязнении воздуха оказывается недостаточной.

Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253...267 нм наиболее эффективно уничтожает микроорганизмы. Если принять максимум эффекта за 100%, то активность лучей с длиной волны 290 нм составит 30%, 300 нм - 6%, а лучей лежащих на границе видимого света 400 нм,- 0,01% максимальной

### Виды искусственного освещения

Система искусственного освещения  это группа светильников, спроектированная по определенному принципу в зависимости от выполняемых задач. При размещении источников света над освещаемой площадью часто возникает необходимость одновременного решения выбора светильников по таким характеристикам, как дальность действия, допустимая высота подвеса, единичная мощность источников света и т.п.

По конструктивному исполнению различают две системы искусственного освещения:

- общее (равномерное или локализованное);

- комбинированное, когда к общему освещению добавляется местное

Общее равномерное освещение обеспечивает равномерное распределение светового потока без учета расположения оборудования, а общее локализованное  с учетом расположения рабочих мест

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальных зрительных условий при выполнении работ, прохода людей и движения транспорта. Оно обеспечивает нормируемые характеристики (освещенность, качество освещения) в помещениях и местах производства работ вне зданий. Для помещений, имеющих зоны с разными условиями естественного освещения и различными режимами работы устраивается раздельное управление освещением таких зон.

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности, применяемое для продолжение работы, и эвакуационное для эвакуации из помещения при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники систем аварийного освещения подключаются к сети, независимо от рабочего освещения, начиная от щита подстанции.

Дежурное освещение предназначено для помещений, а охранное  для освещения охраняемых площадок предприятия в нерабочее время, совпадающее с темным временем суток. Для дежурного освещения выделяют часть светильников рабочего или аварийного освещения, обеспечивающих минимальную освещенность для несения дежурств и охраны.

#### Способы освещения

Для того чтобы создать разнообразное и эффективное освещение в жилом помещении, существует пять основных способов освещения, которые адаптированы для любого бюджета.

|  | Направленное освещение Данное освещение полностью ориентировано на определённую поверхность. Освещённые объекты приобретают излишнюю величину в силу акцентирования их формы и объёма. Например: светильник направленного света, плафон, настольная лампа, подвесной светильник из металла или синтетического материала, встроенные светильники. |
| --- | --- |
|  | Непрямое освещение Световые лучи от светильника направлены на потолок или стены, которые отражают свет. Отражённый свет станет сильнее, если потолок и стены будут окрашены в светлые тона. Например: карниз с лампами дневного света, бра, галогеновые торшеры, кабельная система. |
|  | Рассеянное совещение Рассеивая освещение на 360 градусов, можно осветить одним светильником полностью всю комнату. Лучи, исходящие из светового источника, обычно фильтруются щитом из опалового или матового стекла или другими полупрозрачными материалами. Например: люстра, подвесной светильник из стекла или лампа дневного света. |
|  | Смешанное освещение Данный вид освещения объединяет все преимущества трёх предыдущих видов в один светильник, одновременно распространяющий свет вверх, вниз и сквозь полупрозрачные материалы. Например: настольная лампа, ночник или настольная лампа с абажуром. |
|  | Местное освещение В добавление к основному освещению, местное освещение позволяет вам видоизменять что-либо, акцентируя внимание на определённые объекты. Например: галогеновые светильники направленного света низкого напряжения, подсветка для картин, встроенные светильники. |

### Искусственные источники света

Для искусственного освещения производственных помещений и территорий предприятий используются электрические источники света, которые делятся на две группы:

- газоразрядные лампы низкого и высокого давления;

- лампы накаливания.

В системах производственного освещения предпочтение отдается газоразрядным лампам. Использование ламп накаливания допускается в случае невозможности или экономической нецелесообразности применения газоразрядных.

Основные характеристики ламп:

- номинальное напряжение питающей сети U, B;

- электрическая мощность W, Вт;

- световой поток Ф, лм;

- световая отдача (отношение светового потока лампы к ее мощности) Ф/W, лм/Вт;

- срок службы t, ч.

#### Лампы накаливания (рис. 1)

Основаны на способности раскаленной нити, из тугоплавкого метала (вольфрама), излучать видимый свет. Появившись в начале ХХ столетия, они имеют широкое распространение и по настоящее время (главным образом для освещения жилых помещений), благодаря своим достоинствам:

- относительно низкая стоимость;

- простота в изготовлении;

- удобство и надежность в эксплуатации (не требуют включения в сеть дополнительных пусковых устройств;

- имеют незначительный период разгорания;

- компактны;

- практически не зависят от условий окружающей среды;

- световой поток к концу срока службы снижается незначительно).

Однако они имеют и существенные недостатки:

- низкая световая отдача (7...20 лм/Вт), а, следовательно, неэкономичность эксплуатации;

- небольшой срок службы (до 2,5 тыс. ч.);

- неблагоприятный спектральный состав (преобладание желтой и красной частей спектра при недостатке в синей и фиолетовой его частях по сравнению с естественным светом);

- нерациональное распределение светового потока для большинства ламп, что требует применения осветительной арматуры (светильников).

#### Галогенные лампы накаливания (ГЛН) (рис. 1)

Имеют по сравнению с лампами накаливания более высокий срок службы, значительно меньшие размеры, более высокие термостойкость и механическую прочность, благодаря применению кварцевой колбы, а также повышенную светоотдачу.

ГЛН применяются в системах общего освещения, прожекторах, для инфракрасного облучения, кинофотосъемочного и телевизионного освещения, автомобильных фар и аэродромных огней и т.п.

#### Газоразрядные лампы

Это приборы, в которых излучение оптического диапазона возникает в результате газового разряда в атмосфере инертных газов, паров металлов и их смесей.

Они имеют следующие преимущества:

- более высокая, чем у ламп накаливания светоотдача;

- большой срок службы;

- относительно низкая яркость, что полезно для глаз;

- спектр излучения (особенно люминесцентных) близок к спектру естественного света.

Недостатки:

- относительно сложная схема включения, необходимость в специальных пусковых приспособлениях - стартерах, поскольку напряжение зажигания у этих ламп значительно выше напряжения сети, а период разгорания довольно продолжителен, кроме того, пусковые устройства часто создают шум;

- ограничение по температуре окружающей среды (для люминесцентных ламп (ЛЛ)); при температурах близких к 0 0С и ниже они зажигаются ненадежно;

- малая единичная мощность при больших размерах;

- значительное снижение и пульсация светового потока к концу срока службы;

- неудобство в обращении (в случае боя ламп, имеющих ртуть, необходимо собрать ртуть резиновой грушей, а также необходимость в сдаче таких ламп специальным организациям или закапывании ламп за пределами жилых массивов в специально отведенных местах после эксплуатации).

Из газоразрядных ламп наиболее распространенные для освещения производственных помещений нашли люминесцентные лампы (ЛЛ), дуговые ртутные люминесцентные лампы (ДРЛ), металлогалогенные лампы (МГЛ), натриевые лампы высокого давления (НЛВД).

#### Люминесцентные лампы

Газоразрядные лампы низкого давления, которые имеют стеклянную трубку, наполненную дозированным количеством ртути и инертного газа с впаянными по концам электродами. Внутренняя поверхность трубки покрыта слоем люминофора.

В зависимости от марок люминофора различают несколько типов ЛЛ. Например: дневного света (ЛД); дневного света с улучшенной цветопередачей1 (ЛДЦ); холодного белого цвета (ЛХБ); теплого белого цвета (ЛТБ); белого цвета (ЛБ); холодного естественного света (ЛХБ); естественного света с улучшенной цветопередачей (ЛЕЦ) и др. ЛЛ применяются для освещения внутренних отапливаемых помещений и являются более предпочтительными, чем лампы накаливания.

#### Дуговая ртутная люминесцентная лампа ДРЛ (рис. 1)

Газоразрядная лампа высокого давления. Она состоит из внутренней кварцевой колбы (пропускающей ультрафиолетовые лучи), которая заполнена парами ртути под давлением 0,2...0,4 МПа, и внешней стеклянной колбы, покрытой люминофором. Газовый разряд в парах ртути сопровождается мощным ультрафиолетовым излучением, которое с помощью люминофора преобразуется в видимое.

Существенным недостатком ламп ДРЛ является преобладание в спектре сине-зеленой части, что исключает их применение, когда объектами различения являются лица людей или окрашенные поверхности.

Преимущество ламп ДРЛ перед ЛЛ заключается в независимости их работы от температуры окружающей среды. Поэтому они применяются для освещения территорий предприятий, населенных пунктов, а также производственных помещений большой высоты.

#### Металлогалогенная лампа (МГЛ) (рис. 1)

Общего назначения типа ДРИ (дуговая ртутная с излучающими добавками) по своей конструкции аналогична лампе ДРЛ. Для заполнения колб ламп применяются галогениды (йодиды) натрия, скандия, индия и других редкоземельных элементов. Внешне лампа ДРИ отличается от лампы ДРЛ отсутствием люминофорного покрытия колбы. Лампы ДРИ излучают практически сплошной спектр, приближающийся к естественному (преимущество перед ДРЛ), кроме того, они имеют более высокую светоотдачу. Однако они имеют меньший срок службы и более сложную систему включения. Применяются в основном для освещения территорий, а также и внутренних помещений (работы, связанные с большим освещением - сборка радиоаппаратуры, намотка проволоки).

#### Натриевые лампы высокого давления (НЛВД) (рис. 1)

Содержат смесь паров натрия, ртути при высоком давлении и зажигающий газ - ксенон. Натрий является основным рабочим веществом, ртуть вводится для повышения температуры разряда, ксенон повышает световую отдачу. НЛВД имеет цилиндрическую разрядную трубку, смонтированную в вакуумированной внешней колбе, которая изготавливается из стекла вольфрамовой группы или кварца.

Лампы НЛВД применяются для освещения помещений, где выполняются работы грубее V разряда зрительной напряженности.

#### Рис. 1

| Тип лампы |  | Световая отдача, лм/Вт | Средний срок службы, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лампы накаливания общего назначения (...40,60,75,100...Вт) | 17 | 1000 |
|  | Линейные 2-цокольные галогенные лампы накаливания (... 150, 250, 300, 500, 1000, 1500...Вт) | 25 | 2000 |
|  | Зеркальные галогенные лампы накаливания на напряжение 12 В (20, 35, 50 Вт) | 25 | 2000 |
|  | Линейные люминесцентные лампы (...18, 36, 58... Вт) | 70-100 | 15000-20000 |
|  | Компактные люминесцентные лампы (...5, 7, 9, 11, 15, 20, 23... Вт) | 80-100 | 1000-1200 |
|  | Ртутные лампы высокого давления с люминофором (типа ДРЛ) (50, 80, 125, 250, 400, 700... Вт) | 25-28 | 24000 |
|  | Металлогалогенные лампы (35,70, 150, 250, 400... Вт) |  |  |
|  | Натриевые лампы низкого и высокого давления (...70, 100, 150, 250, 400... Вт) | 80-150 | 16000-28000 |

#### Расчет искусственного освещения производственного помещения ведется в следующей последовательности.

- Выбор типа источников света. В зависимости от конкретных условий в производственном помещении (температура воздуха, особенности технологического процесса и его требований к освещению), а также светотехнических, электрических и других характеристик источников, выбирается нужный тип источников света.

- Выбор системы освещения. При однородных рабочих местах, равномерном размещении оборудования в помещении принимается общее освещение. Если оборудование громоздкое, рабочие места с разными требованиями к освещению расположены неравномерно, то используется локализованная система освещения. При высокой точности выполняемых работ, наличии требования к направленности освещения применяется комбинированная система (сочетание общего и местного освещения).

- Выбор типа светильника. С учетом потребного распределения силы света, загрязненности воздуха, пожаровзрывоопасности воздуха в помещении подбирается арматура.

- Размещение светильников в помещении. Светильники с лампами накаливания можно располагать на потолочном перекрытии в шахматном порядке, по вершинам квадратных полей, рядами. Светильники с люминисцентными лампами располагают рядами.

При выборе схемы размещения светильников необходимо учитывать энергетические, экономические, светотехнические характеристики схем размещения. Так, высота подвеса (h) и расстояние между светильниками (I) связаны с экономическим показателем схемы размещения (λэ), зависимостью λэ =l/h. С помощью справочных таблиц выбирается целесообразная схема размещения светильников.

На основании принятой схемы размещения светильников определяется их потребное количество.

- Определение потребной освещенности рабочих мест. Нормирование освещенности производится в соответствии со СНиП 23-05-95, как это было изложено выше.

- Расчет характеристик источника света. Для расчета общего равномерного освещения применяется метод коэффициента использования светового потока, а расчет освещенности общего локализованного и местного освещения производится с помощью точечного метода.

## Цветовое оформление

В производственной среде цвет используется как средство информации и ориентации, как фактор психологического комфорта и как композиционной средство. Цвет оказывает влияние на работоспособность человека, на утомление, ориентировку, реакцию. Холодные цвета (голубой, зеленый, желтый) действуют успокаивающе на человека, теплые цвета (красный, оранжевый) действуют возбуждающе. Темные цвета оказывают угнетающее действие на психику.

При выборе цвета, цветовом оформлении интерьера нужно руководствоваться указаниями по рациональной цветовой отделке поверхностей производственных помещений и технологического оборудования ГОСТ 26568-85* и ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ.

Цветовое решение интерьера характеризуется цветовой гаммой, цветовым контрастом, количеством цвета и коэффициентами отражения. Цветовая гамма - это совокупность цветов, принятая для цветового решения интерьера. Она может быть теплой, холодной и нейтральной. Для литейных, кузнечных, термических цехов целесообразна, холодная цветовая гамма. Цветовой контраст - это мера различия цветов по их яркости и цветовому тону. Цветовой контраст может быть большим, средним и малым.

Количество цвета - это степень цветового ощущения, зависящая от цветового тона, насыщенности цвета объекта и фона, от соотношения их яркостей и угловых размеров.

При выборе цветового решения интерьеров нужно учитывать категорию работы, ее точность, санитарно-гигиенические условия. Значительная роль в интерьере принадлежит выбору коэффициентов отражения (Р) поверхностей.

### Вывод.

Сделайте вывод о соответствии параметров освещения рабочего места оптимальным.

Дайте рекомендации по улучшению.